SKAIDROJOŠS APRAKSTS

- VISPĀRĪGĀ DAĻA

Būvprojekts „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas iela 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” izstrādāts pēc Nīcas novada domes pasūtījuma. Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un citiem projektam pievientajiem dokumentiem.

Būvprojekta risinājumi pieņemti pamatojoties uz SIA „JV projekts” 2018. gada 23. februārī  veikto būves ekspertīzes atzinumu Nr. BEA_01/2018_S1.

Būvprojektā izmantoti arī ēkas inventarizācijas lietas materiāli, uz vietas veikti uzmērījumi un fotofiksācijas materiāli.

Būvprojekta darbu organizēšanas izstrādāts uz topogrāfiskā plāna pamata, ko  iesniedzis Pasūtītājs.

Saskaņā ar 22.12.2009. MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves galvenais lietošanas veids ir 1122 -  triju vai vairāku dzīvokļu mājas.

Ēkas tehniskos rādītājus skatīt lapā AR-1.

- ARHITEKTŪRAS DAĻA

Projektējot ēkas pamatā ievēroti secinājumi un ieteikumi, kas minēti SIA „JV projekts” 2018.gada 23.februārī  veiktās būves ekspertīzes atzinumā.

Ēkā projektēta būvkonstrukciju, apdares un bojāto inženiertīklu atjaunošana pēc gāzes sprādziena 2.stāva dzīvoklī Nr.10, kas notika 2018. gada 18.februārī. Projektēšanas robežās iekļauti  dzīvokļi Nr.7; 8 un 9 1. stāvā un dzīvokļi Nr.6; 10; 11 un 12  2. stāvā, kā arī kāpņu telpa, bēniņu daļa un fasādes fragmenti.

Arhitektūras daļā paredzēta dzīvokļu plānojuma atjaunošana paredzot no jauna izbūvēt sabrukušās starpsienas un remontējot esošās starpsienas. 2. stāva dzīvoklī Nr. 10 un Nr.11 iebūvēt jaunas starpsienas no vieglbetona BAUROC blokiem 100mm biezumā viena dzīvokļa robežās un 150mm biezumā starp atsevišķiem dzīvokļiem.

Dzīvoklī Nr.7 veiktas patvaļīgas pārbūves (salīdzinot ar inventarizācijas lietu), demontētas apkures krāsnis un dūmvads vienā istabā. Būvprojektā saglabātas minētās telpu pārbūves paredzot tikai šī dzīvokļa apdares elementu atjaunošanu.

Durvis – dzīvokļu ārdurvis no metāla, krāsojamas tumši brūnā tonī, iekšdurvis – blīvas, no kokšķiedru plātnēm HDF, krāsot baltā krāsā (skatīt lapu AR-5).

Logi – atverami plastmasas logi ar stikla pakešu aizpildījumu, logus izgatavot pēc esošo logu parauga (skatīt lapu AR-5).

Telpu apdares atjunošanas darbus skatīt lapās AR-6; 7. Atsevišķu apdares elementu atjaunošanu saistībā ar santehnisko iekārtu un elektroinstalācijas atjaunošanu skatīt projekta ŪK un EL daļās.

Bēniņos pēc pārseguma atjaunošanas paredzēts ieklāt tvaika izolācijas plēvi un atjaunot bērtās akmens vates PAROC PUH (vai citu ekvivalentu) siltuma izolāciju ne mazāk kā 300mm biezumā, bet monolītā parseguma plātnes vietās – 420mm biezumā.

Pārseguma atjaunošanas zonā bēniņos pēc to siltināšanas atjaunot bijušajās vietās apkalpes laipas.

Deformēto ārsienas posmu paredzēts pārmūrēt ar silikātķieģeļiem pēc esošās sienas parauga sasaistot esošo mūri ar projektēto stiegrojot šo savienojuma posmu (skatīt 1. piezīmi lapā AR-3).

Atjaunoto ārsienas posmu no ārpuses siltināt ar PAROC Linio plātnēm (vai citu ekvivalentu) 100mm biezumā un uz sintētiskās šķiedras sieta uzstrādāt dekoratīvo apmetumu. Apmetuma dalījumu joslās un krāsojumu veikt maksimāli pieskaņojoties esošajam apmetumam un krāsojuma toņiem (skatīt lapu AR-4).

Ēkas pretējā, mazāk skartajā (austrumu) pusē, paredzēts fasādē nomainīt 2. stāva līmenī vienu deformēto logu (dzīvoklī Nr.10) un atjaunot fasādes apdari (apmetumu un krāsojumu) ap šo logu.

Jumta konstrukcijas un segums saglabājams bez izmaiņām. Ēkas rietumu pusē nomaināma viena bojātā lietus ūdens notekcaurule.

3. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA

Būvkonstrukciju daļā paredzēta gāzes eksplozijā izjauktā nesošās silikātķieģeļu ārsienas posma pārmūrēšana, bojāto (nokritušo)  dobto saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļu aizvietošana ar monolītiem dzelzsbetona iecirkņiem, aiļu pārsedžu atjaunošana ārsienā, kā arī sabrukušo starpsienu mūrēšana no „BAUROC”  vieglbetona blokiem.

Būvdarbus ieteicams uzsākt ar telpu atbrīvošanu no sagruvušo starpsienu ķieģeļu mūra atliekām, būvgružiem un īrnieku atstātajiem sadzīves priekšmetiem.

Paneļu demontāža jāveic pielietojot tikai rokas pneimatiskos vai elektroinstrumentus. Būvgružus nekavējoties nogādāt būvgružu konteinerā, neveidojot to sabērumus uz esošā pārseguma. Pēc paneļu demontāžas nepieciešams veikt pārējo pārseguma paneļu drošu pagaidu balstījumu pārmūrējamās ārsienas zonā. Bēniņos attīrīt nobalstītos paneļus no siltumizolācijas kārtas un nobalstīt  jumta nesošo konstrukciju (dzelzsbetona un koka spāres), detalizētu aprakstu skatīt darbu organizēšanas projektā (DOP).

Pārmūrējamās sienas daļas izmērus precizēt  pēc esošās ārsienas siltumizolācijas kārtas noņemšanas ap bojājumu vietu. Veicot sienas posma demontāžu jāievēro, ka projektā paredzēts atkārtoti izmantot esošās nebojātās logu aiļu pārsedzes. Divas bojātās pašnesošās aiļu pārsedzes aizstāt ar BAUROC aiļu pārsedzēm (skatīt lapu BK-2). Mūrējamo sienas posmu sasaistīt ar esošo mūri ar divām ~400mm garām Ø10 B500 tērauda stiegrām ievietojot tās katrā ceturtajā mūra šuvē. Stiegras ieurbt esošajā mūrī ~200mm dziļumā.

Kad ķieģeļu mūris saniedzis nepieciešamo stiprību, var uzsākt projektēto monolīto iecirkņu (skatīt lapas BK-4 un BK-5) veidņošanu, stiegrošanu un betonēšanu. Monolītie iecirkņi betonējami ar transporta betonu C 20/25 un stiegrojami ar tērauda  stiegrām Ø6; Ø 10 un Ø 12.

- INŽENIERTĪKLU DAĻA

# 4.1.Ūdensapgāde

Dzīvojamās mājas daļas atjaunojamajos dzīvokļos paredzēta pilnīga ūdensapgādes cauruļvadu un sanitārtehnisko ierīču nomaiņa. Esošās ierīces un cauruļvadi pilnībā demontējami no dzīvokļu sanitārajiem mezgliem līdz pagraba maģistrālajiem cauruļvadiem.

Tualetes telpās blakus kanalizācijas stāvvadam projektēts aukstā ūdens stāvvads. Katrā dzīvoklī uz ūdensvada pievada dzīvoklim projektēts ūdens patēriņa mērītājs.  Pagraba telpā uz stāvvada pievada pie maģistrālā cauruļvada projektēts noslēgkrāns un tukšošanas krāns. Karstā ūdens apgāde paredzēta katrā dzīvoklī ar elektrisko tilpuma ūdens sildītāju, kas uzstādāms vannas telpā demontēto esošo malkas ūdens sildītāju vietā.

Ūdensvadi projektēti no daudzslāņu polipropilēna spiediena caurulēm un kausējamiem savienojuma veidgabaliem.

4.2. Kanalizācija

Dzīvojamās mājas daļas atjaunojamajos dzīvokļos paredzēta pilnīga kanalizācijas cauruļvadu un sanitārtehnisko ierīču nomaiņa. Esošie cauruļvadi pilnībā demontējami no dzīvokļu sanitārajiem mezgliem līdz pagraba maģistrālajiem cauruļvadiem.

Tualetes telpās projektēts kanalizācijas stāvvads, pie kura virsgrīdas līmenī pievienojami cauruļvadi no vannas un virtuves izlietnes. Kanalizācijas stāvvadi atbilstoši Nīcas novada domes Komunālas daļas prasībām pagrabā tiek pievienoti esošajām nosēdumu tvertnēm, bet sistēmas vēdināšanai izvadīti ēkas bēniņos.

Kanalizācija projektēta no plastmasas polipropilēna kanalizācijas caurulēm un savienošanas veidgabaliem iekšdarbiem.

4.3. Apkure un vēdināšana

Ēkā katrā dzīvoklī ir ierīkota krāšņu apkures sistēma. Krāsnis ir bijušas patvaļīgi demontētas tikai 1.stāva dzīvoklī Nr.7. Ēkas daļas atjaunošanas projekta ietvaros saskaņā ar projektēšanas uzdevumu jaunu krāšņu izbūve šajā dzīvoklī nav paredzēta, tomēr ieteicams tās ierīkot. Sprādzienā cietušajā dzīvoklī Nr.10 paredzēts remontēt vai pilnībā nomainīt esošo metāla krāsni starpsienā starp virtuvi un dzīvojamo istabu.

Telpu vēdināšana – dabiskā, caur logiem, durvīm un neblīvumiem konstrukcijās. Ēkā ir izbūvēti māla ķieģeļu mūra dūmkanāli un dabiskās nosūces vēdināšanas kanāli kopējos skursteņos. Projekta ietvaros nepieciešams projektēšanas robežās nomainīt sienās pie kanālu atverēm žalūzijas restes ar jaunām regulējamām žalūzijas restēm 200 x200mm.

4.4. Elektroapgāde un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas

Atjaunojamo elektroapgādes iekšējo tīklu risinājumu aprakstu skatīt būvprojekta EL daļā (skat. lapu EL-1).

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU APRAKSTS

Saskaņā ar  19.08.2014. MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu ēka atbilst 2.grupai. Pēc lietošanas veida saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” tā atbilst I lietošanas veidam. Vadoties pēc minētā būvnormatīva pielikuma 1.tabulas būves būvkonstrukciju ugunsizturība  atbilst U1 ugunsnoturības pakāpei. Esošo un projektēto būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase atbilst šā būvnormatīva pielikuma 1. un 2. tabulā norādītajiem lielumiem.

Ēkas daļas atjaunošanas procesā saskaņā ar LBN 201-15 3. punkta nosacījumiem būves ugunsdrošība netiek samazināta.

Evakuācijas risinājumi ēkā netiek mainīti.

6. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši objekta darba aizsardzības plānam un norādījumiem par ugunsdrošības prasību ievērošanu. Ja darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plānā kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" ( 20.06.2001.) un MK noteikumu Nr.660 (02.10.2007.) "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība", MK noteikumu Nr.92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu (19.04.2016.) Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.  Visi būvdarbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi

Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas bīstamajās būvdarbu  zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem. Nožogot būvdarbu zonas ārtelpā ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem, kas paredzēti uzstādīšanai ārpus telpām, žoga minimālais augstums 2,0 m. Ēkas vienā sekcijā uz būvdarbu laiku pārtraucama dzīvokļu ekspluatācija, bet sprādzienā neskartajā daļā pieļaujama dzīvokļu izmantošana ievērojot visus drošības apsvērumus un ierobežojumus saistībā ar blakus notiekošajiem būvdarbiem.

Pagaidu ēkas un būves

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves:

- pārvietojamu, konteinera tipa strādājošo sadzīves telpu - 1 gab.;

- kanteinera tipa materiālu noliktavu – 1 gab.;

- pārvietojamu biotualeti - 1 gab.

Satiksmes organizācija būvlaukumā

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie ēkas organizējama pa esošo brauktuvi, kas pieslēdzas Skolas ielai. Būvlaukuma norobežotajā teritorijā  iespējams organizēt apgriešanās laukumu.

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši Vispārējo ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas aprīkošanu.

Būvdarbu veikšanas dokumentācija

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

1) būvatļaujai (kopijai),

2) būvprojektam,

3) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei,

4) būvdarbu žurnālam,

5) autoruzraudzības žurnālam,

6) uzņēmēja līguma kopijai,

7) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām,

8) strādājošo darba laika uzskaites tabulai,

9) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam,

10) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Vispārīgo būvnoteikumu” VIII. nodaļā „Otrās un trešās grupas būvju būvniecība” norādītā dokumentācija.

Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

Būvniecības sagatavošanas darbi

Būvniecības sagatavošanas darbi būvlaukumā uzsākami tikai pēc būvatļaujas saņemšanas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas Nīcas novada būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi,

2) līguma kopiju par būvuzraudzību,

3) būvuzrauga saistību rakstu,

4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu,

2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;

3) būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu,

4) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā;

6) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu,

7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;

Pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus ar pasūtītāju un citām ieineresētajām institūcijām.

Demontāžas darbi

Pirms demontāžās darbu uzsākšanas iepazīties ar DOP un DVP dotajām norādēm par demontāžas darbiem. Atbildīgais būvdarbu vadītājs koordinē demontāžas darbus, tā lai tehnoloģiski netiktu pārkāpti ēkas ekspluatācijas nosacījumi, tas ir: netiktu pārslogotas nesošās konstrukcijas, netiktu demontētas no kopējā tīkla neatvienotas vai nenoslēgtas inženierkomunikācijas vai norobežojošās konstrukcijas, kas ietver darbojošos tīklus.

Veicot starpsienu un pārseguma daļu demontāžu jāizvēlas risinājumi, kuru realizācija nerada draudus būvdarbu veicējiem un citu ēkas nesošo konstrukciju noturībai. Demontāžas laikā bīstamajā zonā cilvēku kustība nav pieļaujama.  Darba laikā demontējamās konstrukcijas samitrināmas, samazinot putekļu daudzumu gaisā.

Demontāža jāveic pielietojot rokas pneimatiskos vai elektroinstrumentus. Būvgružus nekavējoties nogādāt būvgružu konteinerā, neveidojot to sabērumus uz esošā pārseguma un 1.stāva grīdas.   Būvgružus no otrā stāva uz leju transportē pa būvgružu vadu. Nav pieļaujama būvgružu mešana no augstuma, kas pārsniedz 1.5 m.

Ja darbu izpildes laikā atklājas citi neparedzēti riska faktori, jāievēro MK noteikumu Nr.92 prasības [VI, 29.2].

Būvdarbu veikšana

Būvdarbu veikšanas laikā paredzēts daļēji  pārtraukt ēkas pamatfunciju – dzīvokļu ekspluatāciju sprādziena skartajā sekcijā.

Paredzamais būvdarbu ilgums ir atkarīgs no būvorganizācijai pieejamajiem resursiem un iespējām, kā arī materiālu un iekārtu piegādes ilguma.

Veicamos fasādes apdares darbus ieteicams organizēt vasaras periodā.

Būvniecības laikā teritorijā netiek skarti esošie ārējo inženierkomunikāciju tīkli, tādēļ nav nepieciešama jebkāda veida to atslēgšana.

Nepieciešamos materiālus 2. stāvā paredzēts uznest pa esošajām  kāpnēm.

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība :

- būvlaukuma sagatavošanas darbi;

- bojāto pārseguma paneļu demontāža;

- nomaināmo logu un durvju demontāža;

- 2. stāva pārseguma paneļu droša nobalstīšana ar pagaidu balstiem pārmūrējamās ārsienas zonā (skatīt lapas DOP-3 un DOP-4);

- jumta nesošās konstrukcijas droša nobalstīšana uz 2. stāva pārseguma paneļiem bēniņu telpā  pārmūrējamās ārsienas zonā;

- ārsienas posma un sagrauto starpsienu demontāža;

- ārsienas posma pārmūrēšana, mūri sasaistot ar pārējo sienu un iebūvējot logu aiļu pārsedzes;

- projektēto monolīto dzelzsbetona iecirkņu betonēšana;

- projektēto gāzbetona bloku starpsienu izbūve zudušo starpsienu vietās;

- logu un durvju montāža projektā paredzētajās vietās;

- bēniņu siltinājuma un apkalpes laipu atjaunošana;

- iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu atjaunošana un santehnisko iekārtu uzstādīšana;

- elektroinstalācijas atjaunošana;

- iekštelpu un ārējie apdares darbi (t. sk. fasādes siltināšana un lietus ūdens novadsistēmas atjaunošana);

- visu būvgružu nogādāšana izgāztuvē;

16)       uzstādītā objekta nožogojuma demontāža un ojekta sakārtošana.

Būvdarbu kvalitātes kontrole

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 7. nodaļas „Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole” 124. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver („Ēku būvnoteikumi” 125. punkts):

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Dotajā situācijā būvdarbu kvalitāte galvenokārt saistīta ar precīzu atjaunošans darbu secības un konstrukciju montāžas darbu nodrošināšanu. Veicot apdares darbus uzmanība jāpievērš sienu krāsojuma toņu saskaņošanai ar esošajiem sienas toņiem.

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pieļaujama nākošo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu.

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu elementu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.

Pasūtītājs, saskaņā ar „Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļas „Būvuzraudzība” prasībām, būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu.

Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu. Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās personas, kas parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, kā arī norāda atbildīgo būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam.

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

- būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

- būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

- atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Būvuzraudzība neatbrīvo būvdarbu veicēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Būvniecības kontroli ir tiesīgas veikt būvvaldes amatpersonas ar būvniecības kontroles tiesībām, saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī atbilstoši Būvniecības likuma 30.pantam.

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.    Minimālais garantijas laiks ir divi gadi.

### Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā

Galvenais būvuzņēmējs objektā nodrošina sekojošus vides aizsardzības pasākumus:

1) būvniecības darbu laikā nodrošina apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas;

2) būvniecības laikā radušos sadzīves un citus atkritumus savāc īpaši tam paredzētās vietās un to apsaimniekošanu veic atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām, atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

3) aizliegts sajaukt demontāžas un būvniecības darbu laikā radušos celtniecības būvgružus ar sadzīves un bīstamiem atkritumiem.

Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 17.11.2010 "Atkritumu apsaimniekošanas likumam " un 22.01.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Liepājas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.

Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

Būvobjekta tuvumā aug koki un krūmi, kas aizsargājami no būvmehānismiem un citiem iespējamiem bojājumiem.

Darba aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,

2) instruktāžu darba vietā:

2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā;

2.2) atkārtoto;

2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgajos darba instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas darba drošības koordinators sastāda objekta darba aizsardzības plānu saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.92 IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno dokumentāciju.

Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir obligāta.

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no  01.04.2009).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) .

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un 20.08.2002. MK noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Darba drošības prasības strādājot augstumā

Visi darbi, kuru laikā strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami saskaņā ar MK 09.12.2002. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām.

Darba devējs nodrošina lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), darbu veic uz stabilas un drošas virsmas neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot).

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā iekļautajiem norādījumiem. Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta.

Darba drošības prasības sākot darbu

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī, vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes.

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā.

Darba drošības prasības pārvietojot smagumus

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības:

- pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela,

- krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama,

- kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties,

- krava jāpārvieto turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas,

- kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai,

- pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena,

- nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā.

Darba drošības prasības darbu beidzot

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. Izlietoto taru jānoliek tās uzglabāšanas vietās.

Maiņas beigās un beidzot darbu jāsavāc materiālu atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materiālus un inventāru tie jānovieto noliktavā vai iepriekš paredzētajā vietā. Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.

Ugunsdrošības pasākumi būvdarbu laikā

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu veicējs. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus nosaka 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”  3.3.apakšpunkta „Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā”.

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.

Atļauts būvniecības gaitā pielietot pagaidu kāpnes.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Objektā izvietojams stends ar ugunsdzēsības inventāru un 2 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti:  pa vienam būvdarbu veikšanas vietā un strādnieku vagoniņā, to atrašanās vietas apzīmēt ar atbilstošām zīmēm.

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus.    Metināšanas darbus atļauts veikt:

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām,

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

## Sastādīja:

## arhitekts (sert. Nr. 1–00166 )                                   U. Vecvagars

## būvkonstruktors (sert. Nr. 20 –4707)                               I. Bybik

būvinženieris (sert. Nr.50-1140)                                A.Pommers