SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

Būvniecības iecere “Teritorijas daļējs labiekārtojums Bārtas iela 7 zaļā zona, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā” izstrādāta saskaņā ar Nīcas novada dome izdoto projektēšanas uzdevumu.

Būvniecības iecere  ir izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Valsts standartu un Ceļu specifikācijām 2017. Visas augstuma atzīmes ir dotas Baltijas absolūtajā augstumu sistēmā.

Projektētājs – SIA “Ielu un ceļu projekti”, būvkomersanta reģistrācijas nr.9038-R, projekta vadītājs Gints Lasmanis, sertifikāta nr. 3-00241.

Būvniecības ieceres risinājumus paredzēts realizēt Bārtas iela 7 zaļā zona Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, kadastra nr. 64780100583, teritorijā.

Pirms segumu izbūves paredzēts demontēt esošos segumus, ceļa apmales, apgaismojuma balstus, apgaismojuma kabeli demontēt nav paredzēts, to demontēt tikai tādā mērā, cik tas traucē jaunās apgaismojuma līnijas izbūvei, skatīt rasējumus CD-1 un 2 “Ģenplāns”.

Paredzēts izbūvēt ietves segumu pa esošo vietu 1,50 m platumā. Seguma konstrukcija brauktuvei pelēka cementbetona bruģakmeņa “Prizma” 200x100x60 uz 3cm uz izlīdzinošās kārtas šķembu hvid=3cm un uz esošā pamata pastiprinātu ar šķembu 0/32 0-32, hvid=5cm. Segumus no zālāja un asfaltbetona atdala ar betona apmalēm BR 100.20.8.,  zālāja h=10 cm. Ietvei maksimāli jāiekļaujas esošajā reljefā. Jaunierīkotajai ietvei ir pieslēdzami esoši celiņu, ietve ir jāsavieno ar esošo betona bruģa celiņu virzienā uz Bārtas ielu 1.

Paredzēts pārcelt esošo soliņu, kā arī izstādīt 1 jaunu soliņu (analogu esošajam).

Paredzēts ierīkot jaunus gaismekļus 9 gab. 0,5 m attālumā no ietves apmales un kabeļu līnijas, skatīt rasējumus CD-1 un 2 “Ģenplāns” un darbu daudzumu sarakstu.

Sastādīja					       G.Lasmanis