3.pielikums CI-2018-20

Projektēšanas uzdevums Nīcas sporta laukuma būvniecībai

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektējamā objekta nosaukums, adrese. | ### Nīcas sporta laukuma būvniecība ### Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 |
| 2. | Pasūtītāja nosaukums, adrese | ## Nīcas novada dome Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV- 3473, |
| 3. | Projektēšanas veids | - Objekts – 2.grupas atklāta sporta būve (inženierbūve) |
| 4. | Būvniecības ieceres dokumentācija | ## Būvprojekts minimālajā sastāvā (BMP) un būvprojekts (BP) |
| 5. | Projektēšanas pamatuzdevumi | Projektēt: Nīcas sporta laukuma sastāvdaļas: - Futbola laukumu ar mākslīgos segumu (43x64m ieskaitot drošības zonas). Mākslīgā seguma futbola laukums jāprojektē ievērojot noteikumu: Latvijas Futbola Federācijas “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi 2019” prasības (apstiprināti Biedrības “Latvijas Futbola federācija” valdē 2018.gada 31.janvārī) un Latvijas Futbola Federācijas “Futbola laukumu ar mākslīgo segumu (64m x 43m) izbūves rekomendācijas” atbilstoši 8:8 stadionu kategorijai. - Vieglatlētikas skrejceļš (300m) ar trīs skrejceļiem apkārt futbola laukumam, savukārt četri (kopā) skrejceļi (100 m/110 m barjerskrējienam gar vienu no futbola laukuma garajām malām) ar atbilstošu līniju krāsojumu. - Dubulto tāllēkšanas sektoru ar tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas atspērienu dēlīšiem (smilšu kastes izmēri: 2.75m x 12m), smilšu kasti paredzēt ar izlīdzināšanas mehānismu un ar pārklāju. - Augstlēkšanas un lodes grūšanas sektorus (vienā no futbola laukuma galiem). - Daudzfunkcionālu laukumu (ar basketbola, tenisa, volejbola laukumiem ar līniju krāsojumu) ar iežogojumu un segumu, ko precizēs projektēšanas laikā (paredzēts vienā no futbola laukuma galiem). - Iežogojuma risinājumu aiz vārtiem futbola laukumam un visai teritorijai (saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā). - Autostāvvietas paplašināšana pie Nīcas sporta halles (bez esošajām): 4 vietas komandu autobusiem, 5 dienesta automašīnām, 10 vieglajām automašīnām un 1 personai ar īpašam vajadzībām). Stāvlaukumam paredzēt betona bruģakmeņu segumu. - iebrauktuves no Skolas ielas - paplašināšana. - 3 karogu masti vienā no sporta laukuma galiem. Projektēt elektrisko sporta laukuma tablo. - Gājēju celiņa risinājums: savienot Saules ielu ar Skolas ielu (precizēt projektēšanas laikā ar pasūtītāju) - Projektā ir jārisina piebraukšanas iespējas sporta laukumam - tehniskajam personālam laukuma apsaimniekošanai, t.s. futbola laukuma mākslīgā seguma kopšanai. - Paredzēt soliņus un atkritumu urnas.(novietojumu un skaitu saskaņot ar pasūtīju projektēšanas laikā). Projekta ģenerālplānā paredzēt novietojumu inženierbūvēm: - Skatītāju tribīnes (līdz 150 skatītāju vietām) – izvietojumu un konstruktīvo risinājumu (precizēt un saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā); paredzēt soliņu un atkritumu urnu novietojumu. - Divi pludmales volejbola laukumi ar drošības zonām (precizēt un saskaņot ar pasūtītāju projektēšanas laikā); paredzēt soliņu un atkritumu urnu novietojumu; - Skeitparks (apjomu un izvietojumu precizēt projektēšanas laikā un saskaņot ar pasūtītāju); paredzēt soliņu un atkritumu urnu novietojumu. ## Plānojums un objektu novietojums ir jāprecizē projektēšanas gaitā, saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 6. | Norādījumi par inženiertīklu ierīkošanu objektā | Lietus ūdens novadīšanas sistēma – projektējama slēgta drenāžas sistēma. Elektroapgāde - futbola laukumam saskaņā ar Latvijas Futbola Federācijas “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi 2019” prasībām (apstiprināti Biedrības “Latvijas Futbola federācija” valdē 2018.gada 31.janvārī). Autostāvvietām un gājēju celiņam, kas savieno Skolas ielu un Saules ielu projektēt ielu apgaismojuma risinājumu, kā arī projektēt elektrības ņemšanas (pieslēguma) vietu ( ~230W) sporta laukumā – precizēt ar pasūtītāju projektēšanas laikā. Elektroapgādes pieslēguma vieta un nepieciešamā jauda tiks noteikta projektēšanas gaitā. |
| 7. | Īpašie nosacījumi | Būvprojekta būvvaldes eksemplārs noformējams cietos vākos. |
| 8. | Būvprojekta eksemplāru skaits: | - Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. - Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā) izstrādā 3 (trijos) eksemplāros. Būvprojektu izstrādā 5 (piecos) oriģinālos eksemplāros, un 1 (1 eksemplārs) apliecināta kopija, kā arī vienu eksemplāru elektronisko versiju (USB zibatmiņu) ar visiem grafiskajiem pielikumiem AUTOCAD un PDF formātā; |
| 9. | Tehniskie un īpašie noteikumi projektēšanai | Pieprasīšanu, saņemšanu nodrošina Izpildītājs uz pilnvaras pamata. - Nīcas novada pašvaldības tehniskie noteikumi pieslēgumam ciema lietusūdens kanalizācijas sistēmai. - Būvvaldes noteiktajās institūcijās – saskaņā ar projektēšanas nosacījumiem būvatļaujā |
| 10. | Būvprojekta saskaņošana - veic Izpildītājs | Veic izpildītājs (projektētājs): - Saskaņo būvprojekta dokumentāciju ar tehnisko un/vai īpašo noteikumu izsniedzēju institūcijām, un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas. - Saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. |